本科生毕业设计

基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现

Design and Implementation of Facial Expression Recognition System Based on CNN and YuNet

学    院    智能制造学院

专    业       自动化

班    级    22自动化1班

学    号     22404010103

姓    名       张吉鹏

指导教师       康莉莉

职    称       副教授

完成时间  2026年06月01日

天津中德应用技术大学

本科生毕业设计

基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现

Design and Implementation of Facial Expression Recognition System Based on CNN and YuNet

学    院    智能制造学院

专    业       自动化

班    级    22自动化1班

学    号     22404010103

姓    名       张吉鹏

指导教师       康莉莉

职    称       副教授

完成时间  2026年06月01日

天津中德应用技术大学

本科生毕业设计（论文）的声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：

2026年06月01日

本人声明：该毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过设计（论文）的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

毕业设计（论文）指导教师签名：

2026年06月01日

摘    要

针对树莓派端实时人脸表情识别需求，设计并实现了一套基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统。系统以摄像头实时画面为输入，先利用YuNet检测人脸位置和关键点，再将裁剪后的人脸区域输入MobileNetV3表情分类模型，最终在显示界面中输出人脸框、表情类别、置信度和运行状态信息。系统重点完成模型训练、格式转换与端侧运行之间的流程衔接。

在表情分类模型训练方面，以FER2013格式数据为基础，对样本进行了扩充、合并、清洗和重新划分，构建训练集、验证集、测试集和无标签集。模型采用MobileNetV3-large作为骨干网络，并将最终分类层调整为七类表情输出，用于识别愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性。训练过程中结合数据增强、类别均衡、标签平滑、学习率调度和伪标签辅助训练等方法，以提高模型在类别不均衡条件下的训练稳定性。

在系统实现方面，完成了PyTorch模型训练、ONNX模型导出、TensorFlow SavedModel转换和TensorFlow Lite模型生成，并将FP16量化后的TFLite模型部署到Raspberry Pi 5平台。树莓派端程序集成了摄像头读取、YuNet人脸检测、人脸区域裁剪、TFLite表情分类、结果绘制和图像保存等功能。为了降低端侧运行负载，程序采用缩小检测输入尺寸、间隔执行检测、限制单帧分类人脸数量和异步读取摄像头画面等方式提高运行连续性。

实验结果表明，最终Stage 3表情分类模型在测试集上取得90.77%的准确率和87.43%的宏平均F1值。树莓派端运行测试表明，系统能够在室内近距离场景下完成实时人脸检测与表情识别，运行画面较为连续，检测框、关键点、类别和置信度能够正常显示，连续运行过程中未观察到程序崩溃、摄像头中断或界面卡死等异常情况。结果表明，该系统完成了从模型训练到端侧部署运行的完整流程，具备一定的实时性、稳定性和工程应用价值。

关键词：人脸表情识别；卷积神经网络；YuNet；MobileNetV3；树莓派；端侧部署

ABSTRACT

A facial expression recognition system based on CNN and YuNet is designed and implemented for real-time recognition on Raspberry Pi. The system takes real-time camera frames as input. YuNet is first used to detect face regions and facial landmarks, and then the clipped face area is input into the MobileNetV3 expression classification model. Finally, the face frame, expression category, confidence and running state information are output in the display interface. Compared with offline image classification experiments, this system focuses more on the connection among model training, format conversion and edge deployment.

For expression classification model training, FER2013-format data are used as the basis, and the samples are expanded, merged, cleaned and redivided, and constructs training set, validation set, test set, and unlabeled set. The model uses MobileNetV3-large as the backbone network, and adjusts the final classification layer to seven types of expression output for identifying anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise and neutrality. In the training process, data enhancement, category balance, label smoothing, learning rate scheduling and pseudo label assisted training are combined to improve the training stability of the model under the condition of category imbalance.

In terms of system implementation, this paper completed PyTorch model training, ONNX model export, TensorFlow SavedModel transformation and TensorFlow Lite model generation, and deployed the FP16-quantized TFLite model to the Raspberry Pi 5 platform. The edge-side program integrates functions such as camera reading, YuNet face detection, face region cropping, TFLite expression classification, result drawing, and image saving. To reduce the computational load on the edge device, the program improves the running continuity by reducing the detection input size, performing detection at intervals, limiting the number of classified faces in a single frame, and reading camera frames asynchronously.

The experimental results show that the final Stage 3 expression classification model achieves 90.77 % accuracy and 87.43% macro-average F1 score on the test set. The running test on Raspberry Pi shows that the system can complete real-time face detection and expression recognition in indoor close-range scenes. The running screen is relatively continuous, and the detection frame, key points, categories and confidence can be normally displayed. No abnormal conditions such as program crash, camera interruption or interface jam were observed during continuous operation. The results show that the system realizes the complete process from model training to edge deployment and operation, and has certain real-time, stability and engineering application value.

Key Words: facial expression recognition; convolutional neural network; YuNet; MobileNetV3; Raspberry Pi; edge deployment

目    录

第1章 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	2

1.3 本文主要研究内容	3

1.4 本文结构安排	4

第2章 系统需求分析与架构设计	6

2.1 系统需求分析	6

2.1.1 应用场景与任务目标	6

2.1.2 功能需求分析	7

2.1.3 性能需求分析	8

2.2 系统总体架构设计	8

2.2.1 系统总体架构概述	8

2.2.2 系统识别流程设计	10

2.2.3 系统功能模块划分	10

2.3 关键技术与方法选型	11

2.3.1 卷积神经网络基本原理	11

2.3.2 YuNet人脸检测模型选型	11

2.3.3 表情分类模型选型	12

2.3.4 端侧运行方案选型	13

2.4 本章小结	13

第3章 表情识别模型构建与训练	14

3.1 数据集构建与预处理	14

3.1.1 数据集构建与扩展	14

3.1.2 CSV数据合并与数据集划分	15

3.1.3 数据预处理与增强策略	16

3.1.4 类别不平衡处理	17

3.2 模型架构设计	17

3.2.1 MobileNetV3骨干网络选型	17

3.2.2 分类层调整与输出设计	18

3.2.3 模型评价指标	18

3.3 训练策略设计	18

3.3.1 基础监督训练方案	19

3.3.2 伪标签辅助训练方案	19

3.3.3 多阶段训练流程设计	19

3.3.4 训练参数设置	20

3.4 本章小结	21

第4章 模型训练优化	22

4.1 训练优化思路与总体流程	22

4.2 多阶段训练结果对比	22

4.3 最终模型总体评价	23

4.4 混淆矩阵与类别识别分析	24

4.5 本章小结	25

第5章 系统实现与运行测试	27

5.1 系统实现与运行流程	27

5.2 软件环境与硬件平台配置	27

5.2.1 硬件平台配置	27

5.2.2 软件环境与工具	28

5.3 模型导出与端侧部署	28

5.3.1 模型导出与格式转换	28

5.3.2 模型转换一致性验证	29

5.4 树莓派端推理程序设计	30

5.4.1 推理程序总体结构	30

5.4.2 树莓派端运行参数	30

5.5 系统运行测试与效果分析	31

5.5.1 功能测试	31

5.5.2 实时性观察	32

5.5.3 运行效果展示	32

5.5.4 稳定性测试	34

5.6 本章小结	34

第6章 结论与展望	35

6.1 结论	35

6.2 展望	35

参考文献	37

致    谢	38

附    录	39

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

伴随着人工智能、计算机视觉以及嵌入式计算技术的发展，智能系统已经不再只是完成简单的信息处理任务，而是逐渐具备了对用户状态进行感知、分析和反馈的能力。人脸表情是人类情绪表达中较为直观的一种方式，具有采集方便、非接触、信息丰富等特点。因此，人脸表情识别逐渐成为情感计算、人机交互和智能感知领域中的重要研究方向[1-3]。在实际应用中，人脸表情识别可用于智能交互、课堂状态分析、驾驶员状态监测、心理健康辅助和服务机器人等场景。由此可见，该技术的研究价值不仅体现在识别算法本身，也体现在算法能否与实际设备结合，并在具体场景中稳定运行。

人脸表情识别的基本任务是从图像或视频中提取人脸区域，并判断人脸所对应的情绪类别。常见的表情类别包括愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性等。FER2013等公开数据集为表情识别模型训练和方法比较提供了基础数据来源，使不同算法可以在相对统一的数据条件下进行测试和评价[4]。随着深度学习的发展，卷积神经网络逐渐取代传统手工特征方法，成为人脸表情识别任务中的主流技术路线。与传统的纹理特征、几何特征和浅层分类器相比，卷积神经网络能够直接从图像中学习多层次特征，在复杂表情图像的识别中具有更强的表达能力。

不过，在实际系统中，人脸表情识别并不能只关注离线测试准确率。较复杂的深度模型虽然可能在数据集上取得较好的分类效果，但在树莓派、移动终端和其他边缘计算设备上运行时，容易受到模型参数量、计算负载、推理速度和运行稳定性等因素限制。尤其是在实时视频场景下，系统不仅需要完成表情分类，还需要同时进行图像采集、人脸检测、区域裁剪、结果显示等操作。因此，在保证基本识别效果的基础上，如何降低模型计算量，提高端侧运行效率，是人脸表情识别系统设计中需要重点考虑的问题。

针对上述问题，近年来轻量化表情识别方法逐渐受到关注。相关研究通常从网络结构改进、注意力机制引入、多尺度特征融合和模型压缩等方面入手，尝试在参数量、计算量和识别准确率之间取得平衡[5-8]。其中，MobileNetV3是一种面向移动端视觉任务设计的轻量化卷积神经网络，能够在较小模型规模下保持较好的特征提取能力，适合作为嵌入式视觉任务的骨干网络[9]。在人脸检测方面，YuNet是一种适合边缘设备使用的人脸检测模型，具有模型较小、检测速度较快、便于集成等特点，能够为后续表情分类提供人脸框和关键点信息[10]。此外，也有研究针对复杂场景对S3FD等检测网络进行改进，以提高人脸检测效果[11]。

随着边缘计算和嵌入式人工智能的发展，人脸表情识别系统正在从PC端离线实验逐渐转向端侧实时部署。已有研究表明，边缘设备上的模型运行效果与硬件平台、模型结构和推理优化方式密切相关[12]。同时，量化、剪枝和轻量化网络设计等方法也被认为是提升端侧神经网络运行效率的重要方向[13-15]。因此，对于树莓派等资源受限平台而言，表情识别系统不仅需要有较好的分类模型，还需要综合考虑模型转换、推理框架、检测频率、图像输入尺寸和连续运行稳定性等因素。

基于以上背景，本文以端侧人脸表情识别系统的设计与实现为研究对象，采用YuNet完成人脸检测与关键点定位，利用MobileNetV3实现七类表情分类，并将训练后的模型部署到Raspberry Pi 5平台进行实时运行测试。系统从摄像头采集视频画面开始，依次完成人脸检测、人脸区域裁剪、表情分类、结果绘制和图像保存等流程。相比于只进行离线模型训练的研究，本文更重视模型训练、模型转换、端侧部署和运行测试之间的完整衔接，具有一定的工程实践意义。

1.2 国内外研究现状

人脸表情识别技术经历了从传统方法到深度学习方法的发展过程。早期研究通常先进行人脸检测和预处理，再提取局部纹理、几何结构或统计特征，最后利用分类器完成表情判断。这类方法结构相对清晰，计算量较小，但对光照变化、姿态偏移、遮挡和个体差异较为敏感，识别稳定性容易受到外部条件影响。近年来，随着深度学习方法的发展，研究重点逐渐从人工特征设计转向自动特征学习。相关综述表明，深度学习已经成为人脸表情识别领域的主要技术路线，研究内容也从单一模型准确率扩展到数据质量、模型泛化能力、轻量化设计和实际部署等方面[1-3]。

在深度学习方法中，卷积神经网络能够直接从表情图像中学习特征，不需要完全依赖人工设计的纹理或几何特征。FER2013数据集的提出推动了基于深度学习的人脸表情识别研究，使模型能够围绕七种基本表情进行训练和测试[4]。此后，研究者从改进卷积网络结构、引入注意力机制、融合多尺度特征等角度提升模型表现。赵晓等人提出了一种基于注意力机制的ResNet轻量化网络，通过分组卷积、倒残差结构和多尺度注意力模块降低模型参数量，并在FER2013、CK+等数据集上进行了实验验证[5]。左义海等人提出NCA-MobileNet方法，在MobileNetV3结构基础上引入注意力机制，提高了模型对表情特征的提取能力[6]。李艳秋等人将轻量级Swin Transformer与多尺度特征融合模块结合，从表情细节识别和实时性两个方面进行了改进[7]。Jiang等人也针对MobileNetV3结构进行了改进，用于提升人脸表情识别任务中的分类效果[8]。这些研究表明，轻量化网络结构能够在一定程度上降低模型复杂度，同时兼顾识别精度和实际运行效率。

MobileNet系列网络是轻量化卷积神经网络中的典型代表。MobileNetV3在网络结构中结合了深度可分离卷积、倒残差结构、注意力机制和硬件感知网络搜索等思想，使模型能够在移动端视觉任务中兼顾精度和推理速度[9]。对于人脸表情识别任务而言，模型需要区分眼部、嘴部和面部肌肉等局部细节变化，因此分类网络既要具备一定的特征表达能力，又不能过于庞大。基于这一考虑，MobileNetV3适合作为端侧表情分类模型的骨干网络。本文在该网络基础上调整最终分类层，使其输出愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性七类表情结果，从而适配本文的人脸表情识别任务。

人脸检测是表情识别系统中的前置环节，其检测结果会直接影响后续表情分类的输入质量。如果检测框偏移较大，或者人脸区域裁剪不完整，即使分类模型本身具有较好的性能，也可能导致识别结果不稳定。传统或较复杂的人脸检测模型在PC端可以取得较好的检测效果，但在树莓派等端侧平台上可能带来较大的计算开销。YuNet是一种面向边缘设备的人脸检测模型，能够输出人脸框和关键点信息，具有模型规模小、检测速度快、调用方式简洁等特点，适合与OpenCV等环境结合使用[10]。同时，也有研究针对复杂场景对S3FD等人脸检测网络进行改进，以提高遮挡、尺度变化和复杂背景下的人脸检测效果[11]。对于本文所面向的室内近距离实时识别场景而言，检测模块不仅需要能够定位人脸，还需要在视频流中连续运行，因此轻量化人脸检测方案更适合树莓派端部署。

随着边缘计算和嵌入式AI的发展，人脸表情识别系统的研究逐渐从离线图像分类转向端侧实时运行。Mohammadi等人针对边缘设备上的人脸表情识别进行了实验，比较了CPU、GPU、VPU和TPU等不同硬件平台下的运行表现，说明模型实际应用效果与硬件平台、模型结构和推理优化方式密切相关[12]。Liu等人对边缘设备上的高效神经网络进行了综述，指出量化、剪枝和网络结构设计是提高端侧模型运行效率的重要方法[13]。Weng等人对神经网络量化方法进行了总结，认为量化可以通过降低数值精度来减少模型复杂度和推理开销[14]。Wei等人进一步综述了神经网络量化技术的发展，指出模型压缩和低精度推理仍是端侧部署中的重要研究方向[15]。这些研究为本文后续进行模型转换、TFLite部署和FP16量化提供了参考。

综合国内外研究可以看出，人脸表情识别已经形成了较为清晰的发展路径：传统方法侧重人工特征提取，深度学习方法提升了模型的特征表达能力，轻量化网络和边缘部署技术则推动表情识别系统从离线实验走向实际应用。但在树莓派等资源受限平台上，同时完成人脸检测、表情分类、结果显示和连续稳定运行，仍需要对模型选型、训练过程、格式转换和端侧推理流程进行综合设计。基于此，本文将研究重点放在YuNet人脸检测、MobileNetV3表情分类和Raspberry Pi 5端部署测试上，力求完成一套能够实际运行的人脸表情识别系统。

1.3 本文主要研究内容

围绕端侧人脸表情识别系统的设计与实现，本文主要开展以下几方面工作。

第一，完成系统需求分析与总体架构设计。结合树莓派端实时视觉识别场景，明确系统需要完成摄像头视频采集、人脸检测、人脸区域裁剪、表情分类、结果显示和图像保存等功能。在此基础上，设计系统整体流程，将系统划分为图像采集模块、人脸检测模块、图像预处理模块、表情分类模块、结果显示模块和数据保存模块，为后续模型训练和系统实现提供结构基础。

第二，完成基于MobileNetV3的表情分类模型构建。以FER2013格式数据为训练和测试基础，对图像数据进行尺寸调整、归一化和数据增强处理。模型以MobileNetV3为骨干网络，并将最终分类层调整为七类表情输出。训练过程中结合类别均衡、标签平滑、学习率调度和早停机制等方法提升训练稳定性。对于伪标签相关方法，本文将其作为训练优化策略使用，不将其作为核心创新点进行强调。

第三，完成YuNet人脸检测与表情分类模型的系统集成。系统前端采用YuNet对摄像头输入图像进行人脸检测，并根据检测框裁剪人脸区域；后端将裁剪后的人脸图像输入MobileNetV3表情分类模型，得到对应表情类别和置信度结果。通过检测与分类模块的组合，实现从视频帧输入到表情识别结果输出的完整处理流程。

第四，完成模型转换与树莓派端部署。模型训练完成后，将PyTorch模型依次转换为ONNX、TensorFlow SavedModel和TensorFlow Lite格式，并开发树莓派端实时推理程序。针对端侧平台计算资源有限的问题，在实际使用的时候采用降低检测输入的分辨率、间隔地进行人脸检测、限制单帧分类人脸数量，并采用异步摄像头读取方式等方法来减小运行压力从而提高系统的实时性以及连续工作性能。

第五，完成模型评价与系统运行测试。通过测试集准确率、宏平均F1值和混淆矩阵等指标评价表情分类模型性能；通过功能测试、实时性测试和稳定性测试评价树莓派端系统运行效果。最终从模型识别效果和端侧运行效果两个角度，验证本文系统是否完成从训练到部署的完整闭环。

1.4 本文结构安排

本文共分为六章，各章内容安排如下。

第1章绪论。本文主要介绍人脸表情识别的研究背景与意义，整理传统方法、深度学习方法、轻量化网络和端侧部署的相关研究现状，并说明本文的主要研究内容和结构安排。

第2章为系统需求分析与架构设计。主要对端侧人脸表情识别系统应用场景、功能需求、性能要求进行分析，设计系统总体结构，将图像采集、人脸检测、表情分类、结果输出等模块分层。

第3章为表情识别模型的建立和训练。主要介绍数据集的创建以及预处理的方法，说明MobileNetV3表情分类网络的结构修改的过程，对数据增强、类别平衡、训练配置等进行说明。

第4章为模型训练优化及实验结果分析。主要针对模型训练的过程进行分析，研究基础监督训练、多阶段训练以及伪标签辅助优化对模型效果的影响，利用准确率、宏平均F1值以及混淆矩阵等来评价最终模型的效果。

第5章为系统实现、模型部署和运行测试。主要对模型导出和转换流程进行介绍，对树莓派端推理程序的编程进行介绍，摄像头实时识别流程的集成，系统功能、实时性、稳定性测试结果进行验证，着重验证系统在端侧平台上的运行情况。

第6章结论与展望。对本文所完成工作进行总结，分析出系统目前存在的不足，从模型优化、多场景适应性以及端侧部署性能等角度提出以后的改进方向。

第2章 系统需求分析与架构设计

2.1 系统需求分析

本课题设计的对象是一套运行在树莓派端的人脸表情识别系统。系统的基本任务是：通过摄像头获取人脸画面，识别人脸位置，并判断当前人脸所属的表情类别。与只在PC端完成图像分类实验不同，本设计最后需要在实际设备上运行，因此第2章主要从系统使用场景、功能目标和总体架构角度进行分析，具体的数据集处理、模型训练过程和运行测试结果分别放在第3章、第4章和第5章中展开。

本文主要识别出七种基本表情，即愤怒、厌恶、恐惧、高兴、中性、悲伤、惊讶。系统运行时，摄像头采集实时图像，树莓派端程序先进行人脸检测，然后把人脸区域送到表情分类模型中，最后在画面里显示检测框、表情类别和置信度。根据系统设计目标，表情分类模型测试集准确率应接近90%，同时结合宏平均F1值和混淆矩阵评价各类别识别效果，并且端侧程序要保证可以连续运行，运行过程中应避免明显画面卡顿、摄像头中断和程序异常退出等问题。

本设计方案主要用于在室内近距离的人机交互场合下使用，可以实现教室状态检测、嵌入式视觉演示、智能终端互动实验等目的。该类场景中摄像头一般固定在桌面上或者设备旁边，用户和摄像头的距离比较近，环境的变化也比较小。因此，本文不会把远距离监控、复杂多人遮挡以及强光变化当作主要的目标，而主要对单人或者少量人脸的情况做实时的检测与识别。

从实现流程看，系统可分为PC端训练转换部分和树莓派端部署运行部分。PC端主要是用来处理数据、训练模型以及进行模型转换，其硬件环境使用的是NVIDIA RTX 3060 GPU；树莓派5（Raspberry Pi 5）作为最终部署平台，它用摄像头采集图像、做人脸检测、表情分类并显示结果。这样就可以利用PC端强大的训练能力，并且检验模型在端侧设备上运行的效果。

2.1.1 应用场景与任务目标

本文系统面向的是轻量化、可运行、可展示的人脸表情识别原型，而不是单纯追求公开数据集最高精度的算法模型。毕业设计需要完成从模型训练到端侧部署的完整流程，因此系统目标主要包括以下几个方面。

第一，完成实时人脸图像输入。系统应能够调用摄像头获取视频画面，并将图像帧传递给后续识别程序。摄像头画面是系统的输入来源，采集过程是否稳定会直接影响后续检测和分类效果。

第二，完成人脸区域定位。系统需要从视频帧中找到人脸位置，并输出可用于裁剪的人脸框。由于表情分类模型只处理人脸区域，人脸检测框的准确性会影响分类输入质量。如果检测框偏移过大，分类模型可能接收到不完整的人脸图像，从而影响识别结果。

第三，完成七类表情分类。系统需要对检测到的人脸区域进行预处理，并输入表情分类模型，输出七类表情的预测结果。为便于观察模型判断情况，系统不仅显示类别名称，也显示对应置信度。

第四，完成端侧显示与运行验证。系统应在树莓派端显示实时画面，并叠加人脸框、关键点、表情类别和运行状态信息。通过实际运行画面，可以判断系统是否真正完成了从图像输入到结果输出的闭环。

从以上目标可以看出，本设计的重点不是单独改进某一个网络结构，而是把人脸检测模型、表情分类模型和树莓派端程序结合起来，使系统能够在实际设备上连续运行。

2.1.2 功能需求分析

按照任务目标，系统主要包含图像采集、人脸检测、人脸预处理、表情分类、结果显示、结果保存这六个功能。

图像采集模块用于获取实时视频帧。本文用摄像头作为输入设备，树莓派端程序读取摄像头画面之后，把当前帧送入后续处理流程。由于实时画面不能长时间停留，所以程序应该尽可能减少图像读取过程中对主流程的阻碍。

人脸检测模块用于定位图像中的人脸区域。本文使用YuNet做前端的检测模型，检测结果包含人脸框、关键点信息。人脸框用来截取表情分类所需要的面部区域，关键点可以辅助观察检测位置是否合理。

人脸预处理功能是对检测出的人脸区域进行转换，使其可以被分类模型所接受。该过程包括检测框边界修正、人脸区域裁剪、尺寸缩放、颜色通道转换和归一化处理。预处理过程要和训练阶段保持一致，否则模型在端侧推理的时候就会出现输入分布偏差。

表情分类模块用于判断人脸图像对应的表情类别。本文以MobileNetV3为模型创建出七种表情分类的模型，模型给出各种表情的预测概率，程序选取概率最大的表情作为当前识别结果。

结果显示模块用于将识别结果反馈给用户。系统在实时画面里画出人脸框以及关键点，给出表情类别，置信度，帧率，检测耗时和分类耗时这些信息。既可以显示识别结果，又可以观察系统运行情况。

结果保存功能主要是用来保存实验记录以及效果展示的。当系统识别出比较清楚、置信度较高的画面时，可以保存一部分图像，用作以后的分析以及论文展示的资料。该功能不是识别流程的核心，但是可以用来记录系统实际运行的效果。

2.1.3 性能需求分析

端侧人脸表情识别系统除了功能齐全之外，还要满足一定的性能要求。本文从识别效果、实时性、资源占用、稳定性四个方面进行考虑。

从识别的效果来看，表情分类模型应该在测试集上得到比较稳定的识别结果。因为表情图像之间存在相似性，即悲伤和中性、恐惧和惊讶在局部特征上容易混淆，所以评价模型的时候不能只看准确率，还要结合宏平均F1值和混淆矩阵进行分析。具体训练结果和各类别表现将在第4章中说明。

在实时性上系统要保证视频画面的连续刷新，检测框、表情的结果随着人脸的变化而变化。树莓派端计算资源有限，若每帧都执行完整的人脸检测和表情分类，会增加单帧处理时间。因此，系统在总体设计的时候要给后面推理优化留有余地，使用轻量级模型、控制检测频率以及避免重复计算。

在资源占用上不能使用过大的模型结构。本文选用YuNet以及MobileNetV3，主要是由于这两种模型比较轻便，可以很好地嵌入到端侧环境当中。模型转换、量化等具体的部署工作放在第5章中说明。

从稳定性的角度来说，系统要能连续地进行摄像头读取、人脸检测、表情分类以及结果的显示。对于毕业设计原型系统来说，稳定性指的是在运行过程中不会出现摄像头断开、窗口无响应以及程序崩溃等状况。后续运行测试将针对上述问题做观察。

2.2 系统总体架构设计

2.2.1 系统总体架构概述

根据上述需求，本文系统采用“PC端训练 + 树莓派端部署”的总体架构，如图2-1所示。PC端负责完成模型训练、模型评估和模型格式转换；树莓派端负责加载转换后的模型，并结合摄像头完成实时识别。该架构既能利用PC端GPU提高训练效率，也能验证模型在端侧设备上的实际运行能力。

图2-1 端侧人脸表情识别系统总体技术路线图

从功能组成上看，系统可以分为数据处理部分、模型训练部分、模型转换部分和端侧推理部分。数据处理部分负责整理FER2013格式数据和扩展样本；模型训练部分负责训练MobileNetV3表情分类模型；模型转换部分负责将训练完成的模型转换为适合端侧推理的格式；端侧推理部分负责在树莓派上调用摄像头、人脸检测模型和表情分类模型，完成实时识别。

其中，数据处理和模型训练主要服务于第3章和第4章内容，模型转换和端侧推理主要服务于第5章内容。第2章只对系统整体关系进行说明，避免与后续章节重复。

2.2.2 系统识别流程设计

系统实时识别流程如图2-2所示。程序启动后，先初始化摄像头、人脸检测模型、表情分类模型和类别标签。初始化完成后，摄像头开始采集图像帧，程序对当前帧进行人脸检测。如果画面中没有检测到人脸，则继续读取下一帧；如果检测到人脸，则根据检测框截取人脸区域，并进行后续预处理。

图2-2 系统识别框图

程序对检测框进行边界检查，防止裁剪区域超出原始图像范围。接着把人脸区域调整成表情分类模型所需的尺寸，然后做通道转置和归一化。该步骤虽然属于中间处理环节，但是对分类效果影响很大，所以要和训练阶段的输入方式一致。

预处理之后，分类模型就会产生七种表情的预测概率。程序用最大的概率来判断当前面部的表情类别，在画面上画出检测框、关键点、类别名称和置信度。为了便于调试，在界面中可以显示FPS、检测耗时、分类耗时等运行信息。部分符合条件的识别画面会保存下来供之后使用，也可以用以查看误识别结果。

2.2.3 系统功能模块划分

根据系统架构以及识别流程，本文把端侧人脸表情识别系统分为五个功能模块。

图像采集模块主要是用来读取摄像头的画面的，是系统的主要输入端。该模块要保证画面可以一直送入程序，为人脸检测、表情分类提供基础数据。

人脸检测模块可以定位视频帧中的人脸位置。该模块的输出是人脸框和关键点信息，后面预处理模块根据检测框裁剪人脸区域。

图像预处理模块是用来把人脸区域转换成模型输入格式的。该模块把人脸检测、表情分类两部分的输入整合起来，是保证训练输入和推理输入一致的关键部分。

表情识别模块主要是实现对七种表情的识别。本模块采用MobileNetV3分类模型作为骨干网络，得到的是表情类别和置信度的输出。

结果输出和管理模块主要是对识别结果进行显示以及保存。显示内容为人脸框、关键点、类别、置信度和运行状态信息，保存内容主要用作后续实验记录和论文展示。

经过以上模块划分之后，系统各个部分的职责比较清楚。图像采集、人脸检测、结果展示属于端侧系统运行过程，表情识别模型构建与训练在后面章节中会详细说明。

2.3 关键技术与方法选型

2.3.1 卷积神经网络基本原理

卷积神经网络是深度学习中常用于图像识别任务的一类网络结构。与传统人工特征方法不同，卷积神经网络不需要人为设计复杂的纹理特征或几何特征，而是通过卷积层、激活函数、池化层和全连接层等结构，从图像数据中自动学习有用的特征信息。因此，卷积神经网络在人脸识别、目标检测和表情分类等视觉任务中得到了较多应用。

在图像分类过程中，卷积层主要用于提取局部区域的图像特征，例如边缘、纹理和局部形状等；随着网络层数增加，模型可以逐渐学习到更加抽象的语义特征。对于人脸表情识别任务来说，眼部、嘴部、眉毛和面部肌肉变化都可能影响最终分类结果，因此模型需要具备较强的特征提取能力。卷积神经网络能够从人脸图像中学习这些局部变化特征，并将其用于后续表情类别判断。

不过，普通卷积神经网络如果结构过深或者参数量过大，在树莓派等端侧设备上运行时会带来较高的计算负担。本文最终需要在Raspberry Pi 5平台上进行实时识别，因此不能只选择复杂模型来追求分类精度，还要考虑模型大小、推理速度和运行稳定性。基于这一点，本文没有直接采用较大的卷积网络，而是选择轻量化卷积神经网络MobileNetV3作为表情分类模型骨干网络，使系统在保证基本识别效果的同时，更适合端侧部署运行。

2.3.2 YuNet人脸检测模型选型

人脸检测是表情识别系统的前置环节。系统只有先从摄像头画面中找到人脸位置，才能进一步裁剪人脸区域并送入表情分类模型。如果检测框位置不准确，或者人脸区域裁剪不完整，后续分类模型即使训练效果较好，也可能因为输入图像质量下降而产生误判。因此，人脸检测模型的选择会直接影响整个系统的识别效果和运行稳定性。

本文选用YuNet作为人脸检测模型。YuNet是一种轻量级人脸检测模型，能够输出人脸框和人脸关键点信息。人脸框用于确定后续裁剪区域，关键点可以辅助判断检测位置是否合理。与一些较复杂的人脸检测模型相比，YuNet模型规模较小，检测速度较快，调用方式也比较简洁，适合与OpenCV环境结合使用。

对于本文所面向的室内近距离实时识别场景而言，系统主要处理单人或少量人脸情况，不需要重点解决远距离监控、复杂遮挡和大规模多人检测等问题。因此，检测模型更需要在速度、部署便利性和基本检测效果之间取得平衡。YuNet能够满足本文系统中前端人脸定位的需求，同时不会给树莓派端带来过高计算负担。

在本文系统中，YuNet主要承担“找人脸”的任务。程序先利用YuNet检测当前视频帧中的人脸位置和关键点，再根据检测框裁剪人脸区域，最后将裁剪后的人脸图像输入MobileNetV3表情分类模型，如图2-3所示。通过这种方式，可以将人脸检测和表情分类两个任务分开处理，使系统流程更加清晰，也便于后续在树莓派端进行部署和调试。

图2-3 YuNet人脸检测示意图

2.3.3 表情分类模型选型

表情分类模型需要对裁剪后的人脸图像进行七分类判断。考虑到系统最终需要部署在树莓派端，分类模型不能只追求复杂结构和高计算量，而应兼顾模型大小、推理速度和识别效果。

MobileNetV3是一种面向移动端和嵌入式设备的轻量化卷积神经网络，适合用于资源受限场景下的图像分类任务[9]。本文以MobileNetV3作为表情分类模型骨干网络，并将最终分类层调整为七类输出。这样既能利用其轻量化优势，也能够适配本文的人脸表情识别任务。

在本文系统中，MobileNetV3主要负责从人脸区域中提取表情相关特征，并输出愤怒、厌恶、恐惧、高兴、中性、悲伤和惊讶七类概率。具体模型结构调整、训练参数和训练策略将在第3章展开。

2.3.4 端侧运行方案选型

由于本文最终需要在Raspberry Pi 5上运行系统，模型格式和程序流程都需要考虑端侧设备的限制。树莓派端与PC训练环境不同，其CPU、内存和I/O资源有限，如果直接运行完整训练环境，部署过程会较复杂，运行负载也较高。

因此，本文采用“PC端训练、端侧推理”的方式。模型在PC端训练完成后，再转换为适合树莓派加载的推理格式。树莓派端程序只保留运行所需的摄像头读取、人脸检测、图像预处理、表情分类和结果显示流程。这样可以减少端侧环境配置复杂度，也便于后续进行实时性测试。

需要说明的是，模型转换、TensorFlow Lite部署和具体运行参数属于系统实现内容，本文将在第5章中详细说明。本节只从系统架构角度说明端侧运行方案的选择理由。

2.4 本章小结

本章主要对人脸表情识别系统的功能需求进行分析，并给出系统的总体架构。本文系统面向室内近距离人机交互场景，主要实现摄像头采集、人脸检测、七类表情分类、结果显示、图像保存等主要功能。系统在提高分类准确率的时候，还要考虑树莓派端运行时的实时性、资源消耗和稳定状况。

第二章给出了“PC端训练 + 树莓派端部署”的总体结构。PC端做数据处理、模型训练和格式转换，树莓派端做摄像头实时采集、人脸检测、表情分类和结果显示。该架构可以较好地支持本文从模型训练到端侧运行的全过程。

最后，本章就YuNet人脸检测模型、MobileNetV3表情分类模型以及端侧运行方案进行选型说明。下一章主要讲的是表情分类模型的构建以及训练，即数据集的整理、图像预处理、模型结构的调整和训练策略的设计。

第3章 表情识别模型构建与训练

3.1 数据集构建与预处理

第2章已经完成了端侧人脸表情识别系统的需求分析和总体架构设计。本章不再展开树莓派端运行流程，而是围绕表情分类模型本身进行说明，重点介绍训练数据整理、数据集划分、图像预处理、MobileNetV3分类网络调整以及训练策略设计等内容。

在人脸表情识别任务中，训练数据的质量会直接影响模型效果。不同表情类别之间存在一定相似性，例如恐惧、悲伤和厌恶在局部表情特征上容易混淆；同一类表情在不同个体、光照和姿态下也会呈现较大差异。因此，本文在原始FER2013数据基础上进行了样本扩充、合并、清洗和重新划分，并统一整理为CSV格式，作为后续模型训练的输入数据。

3.1.1 数据集构建与扩展

本文表情分类任务以FER2013数据集为基础[4]，并在此基础上补充扩展样本。识别类别共包括七类基本表情，分别为愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性，对应类别编号为0至6。

本研究初始整理得到的FER2013格式样本中，愤怒类3110张、厌恶类248张、恐惧类819张、高兴类9355张、悲伤类4370张、惊讶类4462张、中性类12905张，总计35269张。可以看出，原始数据中不同类别样本数量差异较大，其中厌恶类和恐惧类样本数量明显偏少。若直接使用该数据进行训练，模型容易偏向样本数量较多的类别。

为缓解类别不均衡问题，在原始FER2013格式样本基础上补充扩展样本，并对重复样本、标签冲突样本和异常记录进行清理。合并清洗后，共获得有效样本220475张。为了直观展示扩充前后的变化，本文绘制了原始FER2013数据集与扩充后数据集的类别数量对比图，如图3-1所示。

图3-1 原始FER2013与扩充后数据集类别数量对比

由图3-1可以看出，扩充后各类样本数量均有所增加。其中，原始数据中较少的厌恶类和恐惧类分别增加至8633张和8573张，数据稀缺问题得到一定缓解。与此同时，高兴类和中性类仍然是样本数量较多的类别，分别为77112张和66557张，说明扩充后的数据集仍存在类别不均衡现象。因此，后续训练中仍需要引入类别均衡策略，避免模型过度偏向多数类别。

3.1.2 CSV数据合并与数据集划分

本文训练过程中没有直接采用文件夹路径读取方式，而是将原始样本和扩展样本统一转换为CSV格式进行管理。每条CSV记录主要包括类别标签和图像像素信息，部分扩展样本也可通过图像路径字段读取。这样处理后，不同来源的数据可以通过统一的数据加载脚本读取，减少了训练阶段对样本来源的额外判断。

在数据整理阶段，本文首先将不同来源的处理后CSV数据进行合并，生成统一的数据文件。随后，对样本进行去重、清洗和随机打乱，并在各类别内部进行划分，最终得到train.csv、val.csv、test.csv和unlabeled.csv四个文件。其中，训练集用于基础监督训练，验证集用于训练过程中的模型选择，测试集用于最终模型评价，无标签集则用于后续伪标签生成。

本文采用的划分方式为：先在每个类别内部预留约20%的样本作为无标签集；剩余有标签样本再按照8:1:1比例划分为训练集、验证集和测试集。对于无法完全整除的少量样本，按照划分程序统一处理。这样可以使训练集、验证集和测试集在各类别上保持相近比例，同时为后续伪标签训练预留数据。

数据集划分结果如表3-1所示。

表3-1 扩充后数据集划分结果

| 数据集 | 样本数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 训练集 | 141105 | 用于基础监督训练 |
| 验证集 | 17639 | 用于训练过程中的模型选择 |
| 测试集 | 17636 | 用于最终模型性能评价 |
| 无标签集 | 44095 | 用于伪标签生成与辅助训练 |
| 合计 | 220475 | — |

各子集的类别分布如表3-2所示。

表3-2 划分后各子集类别分布

| 表情类别 | 训练集 | 验证集 | 测试集 | 无标签集 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 愤怒 | 9971 | 1246 | 1246 | 3116 |
| 厌恶 | 5525 | 691 | 690 | 1727 |
| 恐惧 | 5486 | 686 | 686 | 1715 |
| 高兴 | 49352 | 6169 | 6169 | 15422 |
| 悲伤 | 16181 | 2023 | 2022 | 5056 |
| 惊讶 | 11993 | 1499 | 1499 | 3748 |
| 中性 | 42597 | 5325 | 5324 | 13311 |
| 合计 | 141105 | 17639 | 17636 | 44095 |

从表3-2可以看出，训练集、验证集和测试集在类别比例上基本保持一致，这有利于保证训练过程和评估过程的数据分布相近。无标签集虽然在数据划分时保留了类别统计信息，但在伪标签生成阶段并不直接使用该类别信息作为监督标签，而是由训练后的模型重新预测并筛选高置信度样本。

3.1.3 数据预处理与增强策略

由于MobileNetV3模型要求固定尺寸输入，本文在训练前需要对CSV中的图像数据进行还原和预处理。对于FER2013格式样本，训练脚本先将像素序列还原为48×48灰度图，再转换为三通道图像，以适配基于ImageNet预训练权重的MobileNetV3模型。随后，所有输入图像统一调整为224×224像素。

本文使用ImageNet数据集中的均值和标准差对归一化数据进行处理。这样做是为了和预训练模型输入分布一致，减小从ImageNet预训练模型迁移到表情识别任务时的输入差异。

训练阶段使用适当数据增强的方式提升模型对于脸的姿态变化，小角度旋转，局部被遮挡的应对能力。即随机水平翻转、随机旋转、随机裁剪缩放、随机擦除等。随机水平翻转模拟的是左右姿态的变化，随机旋转模拟的是头部轻微偏转，随机裁剪缩放增加模型对于人脸边界变化的容忍度，随机擦除模拟局部遮挡。

验证集、测试集都不做随机增强，只做尺寸调整和归一化处理。因此，在进行评估阶段输入稳定之后，就可以防止由于随机增强而影响评价结果。经过以上预处理之后，在训练过程中可以得到更多种类的输入变化，在测试阶段可以保持一致的测试环境。

3.1.4 类别不平衡处理

虽然本文对数据集进行了扩充，但从图3-1和表3-2可以看出，各类别之间仍然存在数量差异。高兴类和中性类样本数量较多，厌恶类和恐惧类相对较少。如果直接采用普通交叉熵损失进行训练，模型可能更容易学习到多数类别特征，而对少数类别表情识别不足。

针对这一问题，本文在训练阶段引入类别均衡策略。训练脚本会统计训练集中各类别样本数量，并根据类别分布计算类别权重。样本数量较少的类别在损失函数中获得相对较高权重，样本数量较多的类别权重相对降低，从而减弱类别数量差异对模型训练的影响。

此外，本文在基础训练阶段还设置了每类样本数量上限，用于控制单轮训练中多数类样本的占比。这样可以在保证训练样本规模的同时，减少多数类样本对训练过程的过度主导。类别均衡策略并不能完全消除类别间混淆，但可以提升训练过程对少数类别的关注度。

3.2 模型架构设计

3.2.1 MobileNetV3骨干网络选型

本文表情分类模型采用MobileNetV3作为骨干网络。MobileNetV3是一种面向移动端和资源受限设备设计的轻量化卷积神经网络，在模型规模、计算量和特征表达能力之间具有较好的平衡。考虑到本文系统最终需要服务于树莓派端实时识别，分类模型不能过大，因此选择MobileNetV3作为基础网络结构。

在具体实现中，本文采用MobileNetV3-large版本。相比MobileNetV3-small，large版本具有更强的特征提取能力，适合在PC端训练后再进行模型转换和端侧部署。由于人脸表情识别任务需要区分眼部、嘴部和面部纹理等细节变化，模型需要具备一定的表达能力。MobileNetV3-large能够在保持相对轻量的同时提供较好的分类基础。

本文使用ImageNet预训练权重初始化模型参数，再根据表情分类任务对输出层进行调整。这样可以利用预训练模型已有的图像特征提取能力，减少从零开始训练带来的不稳定性。

3.2.2 分类层调整与输出设计

原始MobileNetV3模型面向ImageNet分类任务，输出类别数量与本文任务不一致。因此，本文保留MobileNetV3的主干特征提取部分，将最后的全连接分类层替换为七分类输出层。调整后的模型输出维度为7，对应愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性七类表情。

模型输入为224×224的三通道人脸图像。输入图像经过卷积层、倒残差结构和特征聚合后，最终由分类层输出七个类别的logits。训练时，logits用于计算交叉熵损失；推理时，通过Softmax得到各类别预测概率，并选择概率最大的类别作为预测结果。

这种调整方式没有改变MobileNetV3的主体结构，只对任务相关的输出层进行替换，符合迁移学习的基本思路。对于本文任务而言，该方法能够在较小改动下将通用图像分类模型迁移到人脸表情分类任务中。

3.2.3 模型评价指标

为了评价表情分类模型的训练效果，本文主要采用准确率和宏平均F1值作为评价指标。

准确率用于衡量所有样本中被正确分类的比例，可以直观反映模型整体识别效果。但在类别分布不均衡的情况下，仅使用准确率可能会掩盖少数类识别不足的问题。例如，如果模型对样本数量较多的高兴类和中性类识别较好，即使对厌恶类或恐惧类识别一般，总体准确率仍可能较高。

因此，本文同时采用宏平均F1值作为模型选择指标。宏平均F1值会分别计算各类别的F1值，再对各类别结果取平均，更适合评价类别不均衡情况下模型对各类表情的综合识别能力。训练过程中，本文以验证集宏平均F1值作为最优模型保存依据，而不是只依据总体准确率进行模型选择。这样能够使模型在整体识别效果和各类别均衡表现之间取得更合理的平衡。

3.3 训练策略设计

本节主要说明表情分类模型的训练方案设计，重点介绍基础监督训练、伪标签辅助训练和多阶段训练流程。需要说明的是，本节只说明训练思路和参数设置，不展开具体训练结果分析。各阶段训练过程、伪标签生成结果和最终实验结果将在第4章中进一步讨论。

3.3.1 基础监督训练方案

基础监督训练阶段仅使用训练集中的真实标注样本进行参数更新，验证集用于训练过程中的模型选择和早停判断，测试集不参与模型训练和参数选择，仅用于最终性能评价。本阶段的主要任务就是得到一个基本的表情分类模型，为后面伪标签的产生打下基础。

训练阶段将经过数据增强和归一化处理的人脸图像输入模型，并以七类表情编号作为监督标签进行参数更新。使用类别加权交叉熵损失，采用标签平滑方法降低模型过度自信预测的影响。优化器为AdamW，学习率采用预热以及余弦衰减。在训练过程中使用验证集的宏平均F1值来保存最优模型，不能仅以训练损失的下降来判断模型的好坏。

基础监督训练阶段不加入无标签样本，主要用来建立可靠的初始分类器。该阶段训练得到的模型将会成为后面伪标签生成的教师模型。

3.3.2 伪标签辅助训练方案

在基础监督训练完成后，本文使用训练得到的模型对无标签集进行预测，并根据预测置信度筛选伪标签样本。伪标签生成时，模型对无标签样本输出七类概率，程序保留置信度达到设定阈值的样本，并将预测类别作为伪标签写入新的CSV文件。

第一轮伪标签生成使用Stage 1模型作为教师模型，筛选阈值设为0.85，并限制每类最多保留一定数量的样本，以避免某些类别伪标签过多。第二轮伪标签生成使用后续训练得到的模型重新预测无标签样本，阈值提高到0.90，以提升伪标签质量。

需要说明的是，伪标签并不等同于真实人工标注，其中可能包含预测错误样本。因此，在后续训练中，本文没有将伪标签作为核心创新点，而是将其作为辅助训练手段。通过置信度筛选、类别数量限制和分阶段引入，可以在一定程度上减少错误伪标签对模型训练的影响。需要说明的是，伪标签仅由无标签集样本生成，测试集在伪标签生成和模型训练过程中均不参与，以保证最终测试结果的独立性。

3.3.3 多阶段训练流程设计

本文训练过程分为三个阶段。各阶段训练数据和模型来源如表3-3所示。

表3-3 多阶段训练流程设计

| 阶段 | 训练数据 | 初始化模型 | 主要目标 | 输出模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | 有标签训练集 | ImageNet预训练模型 | 建立基础表情分类模型 | Stage 1最优模型 |
| Stage 2 | 有标签训练集 + 第一轮伪标签数据 | Stage 1最优模型 | 利用伪标签扩展监督信息 | Stage 2最优模型 |
| Stage 3 | 有标签训练集 + 第二轮伪标签数据 | Stage 2最优模型 | 更新伪标签质量并继续优化 | 最终分类模型 |

在Stage 1中，模型只使用真实标注样本进行训练，获得初始分类能力。在Stage 2中，先利用Stage 1模型对无标签集生成第一轮伪标签，再将筛选后的伪标签样本与真实标注样本共同用于训练。在Stage 3中，使用Stage 2模型重新生成伪标签，并继续进行联合训练。

这种多阶段训练流程的目的，是逐步提高无标签样本的利用效率。相比一次性加入全部无标签样本，分阶段筛选伪标签可以使模型先从较可靠的样本开始学习，再逐步更新训练数据。该流程仍属于训练优化策略，不改变MobileNetV3主体结构。

3.3.4 训练参数设置

为了保证训练过程有较好的稳定性、一致性，在各个训练阶段都使用相同的训练基础参数。

本文各个阶段的训练主要参数都是一致的，即输入尺寸为224×224，batch size为128，最大训练轮数为200，初始学习率为5e-4，最低学习率为1e-6，优化器为AdamW，权重衰减为1e-4，标签平滑系数为0.04，类别均衡参数beta为0.995，早停轮数为20，随机种子为42。Stage 2和Stage 3在此基础上又加入了伪标签样本，伪标签样本根据置信度进行筛选之后再参加后续的训练。

在训练稳定上本文主要用到如下方法。学习率采用线性预热+余弦衰减，防止训练初期学习率太大造成参数的剧烈波动。其次用AdamW优化器和权重衰减，来减小模型的过拟合问题。使用自动混合精度可以降低显存占用，并提高训练效率。最后使用梯度裁剪抑制异常梯度波动，提高训练稳定性。

模型保存上，用验证集的宏平均F1值来决定最佳模型。当验证集的宏平均F1值提高的时候，保存当前模型；连续多轮都没有提高的时候，触发早停机制。本策略可以防止训练后期的过拟合，又可以保证最后保存下来的模型有较好的综合分类能力。

3.4 本章小结

本章就表情分类模型的构建和训练方法进行了说明。先介绍了数据集的来源、扩充的方法以及CSV格式整理的方式，将扩充后的数据集分成训练集、验证集、测试集以及无标签集，为之后的监督训练以及伪标签辅助训练打下数据基础。

其次，本章给出了图像预处理和数据增强的方法。训练阶段用随机翻转、随机旋转、随机裁剪缩放、随机擦除这些操作来提高模型对于姿态变化、局部遮挡的适应性，而验证集、测试集只做尺寸调整和归一化处理，保证评价过程的稳定性。

最后本章对MobileNetV3表情分类模型的设计以及训练策略进行说明。模型使用MobileNetV3-large作为骨干网络，将分类层改为七个类别输出，使用类别均衡、标签平滑、学习率调度、早停和伪标签辅助训练等方法来提高训练稳定性。本章会根据上一章设计的训练过程，对各个阶段训练结果以及最终模型的表现做进一步的分析。

第4章 模型训练优化

4.1 训练优化思路与总体流程

在第3章完成数据集构建、模型结构调整和训练策略设计后，本章进一步对模型训练过程和模型训练结果进行分析。本文的训练目标并不是单纯追求复杂算法结构，而是在MobileNetV3轻量化模型基础上，通过数据扩充、类别均衡、伪标签辅助训练和多阶段优化等方式，获得能够支撑后续树莓派端部署的表情分类模型。

从整体训练流程来看，本文将模型训练分为三个阶段。第一阶段为基础监督训练，仅使用有标签训练集对MobileNetV3-large模型进行训练，目的是获得一个具备基本表情分类能力的初始模型。第二阶段在第一阶段模型基础上生成第一轮伪标签，并将有标签样本与伪标签样本联合用于训练，使模型能够利用无标签数据中的有效信息。第三阶段使用第二阶段模型重新生成伪标签，并继续进行联合训练，以进一步稳定模型分类能力。

其中，伪标签辅助训练的作用是补充可利用样本信息，提高无标签数据的利用效率。为了避免与第3章内容重复，本章不再展开训练参数和数据增强细节，而重点分析多阶段训练结果、最终模型评价结果以及各类别识别表现。

4.2 多阶段训练结果对比

为比较不同训练阶段对模型性能的影响，本文分别对Stage 1、Stage 2和Stage 3阶段保存的最优模型进行统一评估。评估时采用验证集和测试集作为评价数据，并统计准确率和宏平均F1值。其中，准确率反映模型总体分类正确比例，宏平均F1值能够更好地反映类别不均衡场景下模型对各类表情的综合识别能力。

多阶段训练结果如表4-1所示。

表4-1 多阶段模型评价结果对比

| 训练阶段 | 训练数据 | Val Acc/% | Val Macro-F1/% | Test Acc/% | Test Macro-F1/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | 有标签训练集 | 71.57 | 64.33 | 71.85 | 64.57 |
| Stage 2 | 有标签训练集 + 第一轮伪标签数据 | 90.58 | 87.48 | 90.82 | 87.56 |
| Stage 3 | 有标签训练集 + 第二轮伪标签数据 | 90.55 | 87.32 | 90.77 | 87.43 |

从表4-1中可知，在Stage 1阶段只使用了有标签样本进行训练，模型可以完成大部分七类表情的分类任务，但是总体效果还有很大的提升空间。该阶段的测试集准确率为71.85%，宏平均F1值为64.57%，说明基本模型已经具备了一定的识别能力，但是对于类别分布不均衡和复杂的表情样本来说仍然存在着不足。

在引入第一轮高置信度伪标签样本后，模型测试集准确率由Stage 1的71.85%提升至90.82%，宏平均F1值由64.57%提升至87.56%。该提升主要与扩展样本利用、类别均衡策略和高置信度伪标签筛选有关。为避免测试结果受到训练过程影响，测试集未参与伪标签生成和模型参数更新，仅用于最终评价。说明在基础监督模型有初步的判断力的情况下，加入高置信度伪标签样本可以有效地增加训练的信息量，使模型得到更完整、更丰富的表情特征。

Stage 3阶段使用Stage 2模型重新生成伪标签后继续训练，其测试集准确率为90.77%，宏平均F1值为87.43%，与Stage 2结果基本接近。结果显示经过Stage 2训练之后，模型的性能已经趋于稳定，第二轮伪标签更新并没有带来太大的增益，但是也不会使模型性能有太大的下降。因此后续系统部署使用Stage 3模型作为最终的分类模型，是因为该模型是经过完整的多阶段训练得到的，可以较好地衔接模型的训练、评价和部署过程。

从结果看，模型性能提升主要出现在Stage 1到Stage 2阶段。Stage 3在第二轮伪标签更新后未带来明显增益，但保持了与Stage 2接近的性能，说明模型训练结果趋于稳定。

4.3 最终模型总体评价

在完成多阶段训练后，本文选取Stage 3阶段输出的最终模型进行验证集和测试集评价。最终模型的总体评价结果如表4-2所示。

表4-2 最终模型总体评价结果

| 数据集 | Loss | Accuracy/% | Macro-F1/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证集 | 0.4054 | 90.55 | 87.32 |
| 测试集 | 0.3970 | 90.77 | 87.43 |

由表4-2可以看出，最终模型在验证集和测试集上的结果较为接近。其中，验证集准确率为90.55%，宏平均F1值为87.32%；测试集准确率为90.77%，宏平均F1值为87.43%。测试集结果略高于验证集，但二者差异很小，说明模型在当前数据划分下没有出现明显过拟合，具备较稳定的泛化表现。

从评价指标角度看，准确率超过90%说明模型能够较好地完成整体七类表情分类任务；宏平均F1值达到87%左右，说明模型并不是单纯依靠高频类别获得较高准确率，而是在各类别上也保持了较均衡的识别能力。考虑到本文最终目标是将模型部署到树莓派端进行实时识别，该模型在准确率、类别均衡表现和轻量化结构之间取得了较好的平衡，能够作为后续端侧系统部署的分类模型基础。

需要注意的是，本文的模型训练目标并不是在公开数据集上追求最高指标，而是获得适合端侧部署的稳定分类模型。因此，在最终模型选择时，除了关注测试集准确率外，还需要结合宏平均F1值、混淆矩阵和各类别表现进行综合判断。

4.4 混淆矩阵与类别识别分析

为了进一步分析最终模型在不同表情类别上的识别情况，本文绘制了测试集混淆矩阵，如图4-1所示。图中纵轴表示真实类别，横轴表示预测类别，类别编号0至6分别对应愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性。

图4-1 测试集混淆矩阵

从图4-1可以看出，大部分样本集中在混淆矩阵的主对角线上，说明模型对各类别均具备较好的识别能力。其中，高兴类和中性类样本数量较多，且主对角线位置数值明显较高，表明模型对这两类表情具有较强的识别能力。高兴类共有11121个样本被正确识别，中性类共有9023个样本被正确识别。

为了进一步量化不同类别的表现，本文统计了测试集上各类别的精确率、召回率和F1值，结果如表4-3所示。

表4-3 测试集各类别识别结果

| 类别编号 | 表情类别 | Precision/% | Recall/% | F1/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 愤怒 | 87.62 | 87.08 | 87.35 |
| 1 | 厌恶 | 88.04 | 80.07 | 83.87 |
| 2 | 恐惧 | 85.27 | 78.54 | 81.77 |
| 3 | 高兴 | 97.05 | 95.54 | 96.29 |
| 4 | 悲伤 | 83.76 | 81.72 | 82.73 |
| 5 | 惊讶 | 90.05 | 89.07 | 89.56 |
| 6 | 中性 | 88.06 | 93.02 | 90.47 |

由表4-3可以看出，高兴类的识别效果最好，其Precision、Recall和F1值分别为97.05%、95.54%和96.29%。这说明高兴表情的视觉特征比较明显，嘴角上扬、面部肌肉的变化比较大，模型更容易学会这些表情的区分特征。中性类F1值是90.47%，召回率为93.02%，说明此模型对于中性表情的识别也很好。惊讶类F1值为89.56%，基本可以满足。

相比之下，恐惧类、悲伤类以及厌恶类的F1值都比较低。其中，恐惧类F1值为81.77%，是七类表情中最低的一类；悲伤类F1值为82.73%，厌恶类F1值为83.87%。由此可以得知，这几种类别在视觉表现上容易和其他类别混淆。恐惧表情在面部局部特征上会和惊讶、悲伤或者中性有相似之处，悲伤的表情强度比较弱的时候很容易接近中性，厌恶类的样本数量比较少并且面部表现差别很大，所以识别的难度比较大。

结合混淆矩阵可以发现有些样本会被误判为中性类。真实的悲伤类有446个样本被误判为中性，真实的高兴类有353个样本被误判为中性，真实的厌恶类有150个样本被误判为中性，真实的愤怒类有110个样本被误判为中性。这就表明模型对于表情比较淡薄或者面部特征比较不明显的样本会把它们归类为中性的。另一方面中性类也会被误判成悲伤和高兴的样本有300个，中性样本有163个。这就说明中性类别同弱表情类别之间还有些边界的模糊之处。

从结果上看，最终模型对七类表情均具备基本识别能力，在高兴、中性、惊讶这三类上识别效果最好，在恐惧、悲伤、厌恶等上还有一定程度的混淆。结果符合人脸表情识别任务本身的特性，也给之后模型优化指明了方向。根据前面的结果，可以采用改进的方式提高少数类样本的质量，提高弱表情样本标注的一致性，增加人脸区域特征或者使用注意力机制等方式改善易混淆的类别识别。

4.5 本章小结

本章围绕表情分类模型的训练优化过程和实验结果进行了分析。首先，本文对Stage 1、Stage 2和Stage 3三个阶段的训练结果进行了对比。结果表明，仅使用有标签数据进行基础监督训练时，模型能够完成初步分类任务，但整体性能有限；在Stage 2中引入高置信度伪标签后，模型准确率和宏平均F1值均得到明显提升；Stage 3在第二轮伪标签更新后与Stage 2结果基本接近，说明模型性能已经趋于稳定。

其次，本文对最终Stage 3模型进行了总体评价。最终模型在验证集上的准确率为90.55%，宏平均F1值为87.32%；在测试集上的准确率为90.77%，宏平均F1值为87.43%。验证集和测试集结果差异较小，说明模型具备较稳定的分类能力。

最后，通过测试集混淆矩阵和各类别指标分析可以看出，模型对高兴、中性和惊讶等类别识别效果较好，但对恐惧、悲伤和厌恶等类别仍存在一定混淆。总体而言，最终表情分类模型已经能够满足后续树莓派端部署和实时识别系统测试的基本要求。下一章将在本章训练结果基础上，进一步介绍模型转换、树莓派端部署和系统运行测试过程。

第5章 系统实现与运行测试

5.1 系统实现与运行流程

前几章已经完成了端侧人脸表情识别系统的需求分析、模型构建和训练优化。第4章实验结果表明，最终Stage 3模型在测试集上取得了较稳定的识别效果，因此本章进一步围绕模型转换、树莓派端部署和实际运行测试展开说明。

本文系统最终目标不是停留在PC端离线分类实验，而是将训练完成的表情分类模型部署到树莓派端，结合摄像头输入和YuNet人脸检测模型，实现实时人脸表情识别。系统运行时，摄像头采集视频画面，程序调用YuNet检测人脸区域和关键点，然后根据检测框裁剪人脸图像，将其输入TFLite表情分类模型，最后在显示界面中绘制人脸框、关键点、表情类别、置信度、FPS和耗时信息。

在整体实现上，PC端主要承担模型训练、模型导出和格式转换任务；树莓派端主要承担视频采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存任务。通过这种方式，本文完成了从模型训练、模型转换到树莓派端运行验证的完整闭环。本章重点通过模型导出文件、端侧推理参数和实际运行截图说明系统实现过程。

5.2 软件环境与硬件平台配置

5.2.1 硬件平台配置

本文系统涉及PC端训练转换平台和树莓派端部署平台。PC端用于数据处理、模型训练、模型评估和模型格式转换；树莓派端用于部署TFLite模型并完成实时识别测试。

硬件平台配置如表5-1所示。

表5-1 硬件平台配置

| 平台 | 配置项 | 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| PC端训练与转换平台 | 处理器 | Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz |
| PC端训练与转换平台 | 内存 | 32.0 GB |
| PC端训练与转换平台 | GPU | NVIDIA RTX3060 |
| 端侧部署平台 | 开发板 | Raspberry Pi 5 |
| 端侧部署平台 | 摄像头 | H052-8614 |
| 端侧部署平台 | 摄像头采集分辨率 | 640×480 |

PC端硬件主要用于完成多阶段模型训练和模型转换任务。树莓派5则作为最终部署平台，用于验证模型在端侧环境下的实际运行效果。由于树莓派平台算力和内存资源有限，部署阶段需要控制模型大小、推理频率和单帧处理负载。

5.2.2 软件环境与工具

本文模型训练阶段主要使用PyTorch完成MobileNetV3表情分类模型训练；模型转换阶段使用ONNX、onnxruntime、onnxsim、onnx2tf和TensorFlow Lite等工具；树莓派端使用OpenCV、YuNet和TFLite运行时完成实时推理。模型导出脚本中设置最终导出模型类别数为7，模型名称为MobileNetV3-large，加载的权重文件为best_model_Stage 3.pth，导出输入尺寸为224，并采用NCHW输入布局。

软件工具及用途如表5-2所示。

表5-2 软件工具与用途

| 软件或工具 | 主要用途 |
| --- | --- |
| Python | 训练、模型转换和树莓派端推理程序运行环境 |
| PyTorch | 加载和训练MobileNetV3表情分类模型 |
| ONNX | 作为PyTorch模型到其他框架之间的中间格式 |
| onnxsim | 对ONNX模型进行简化 |
| onnxruntime | 对导出的ONNX模型进行快速验证 |
| TensorFlow/onnx2tf | 将ONNX模型转换为TensorFlow SavedModel |
| TensorFlow Lite/tflite-runtime | 在树莓派端执行TFLite模型推理 |
| OpenCV | 摄像头读取、YuNet检测、图像绘制和窗口显示 |

5.3 模型导出与端侧部署

5.3.1 模型导出与格式转换

第4章确定Stage 3模型作为最终部署模型。该模型最初以PyTorch权重文件形式保存，不能直接在树莓派端高效运行，因此需要将其转换为适合端侧部署的TFLite模型。

本文模型转换过程有如下几步。首先，加载训练得到的best_model_stage3.pth权重文件，并构建输出类别数为7的MobileNetV3-large模型。然后，将PyTorch模型导出为ONNX格式。接着，使用ONNX简化工具生成简化后的ONNX模型。随后，将简化后的ONNX模型转换为TensorFlow SavedModel格式。最后，使用TensorFlow Lite转换器生成TFLite模型。随后，将简化后的ONNX模型转换为TensorFlow SavedModel格式。最后，使用TensorFlow Lite转换器生成TFLite模型。在导出脚本中量化的值被设为FP16，验证样本的数量是200，用来检验转换之后的模型输出是否一致。

模型转换后得到的主要文件如表5-3所示。

表5-3 模型导出文件

| 文件 | 类型 | 大小 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| model.onnx | ONNX | 16445 KB | ONNX中间模型 |
| model_simplified.onnx | ONNX | 16459 KB | 简化后ONNX模型 |
| saved_model | 文件夹 | — | SavedModel目录 |
| saved_model.pb | PB | 16570 KB | SavedModel主文件 |
| model_simplified_float32.tflite | TFLite | 16451 KB | float32模型 |
| model_fp16.tflite | TFLite | 8265 KB | FP16量化模型 |

由表5-3可以看出，FP16量化后的 model_fp16.tflite 文件大小约为8265 KB，而float32格式TFLite模型约为16451 KB。FP16量化后模型文件体积约减少一半[14][15]，能够降低树莓派端存储占用，也更适合端侧部署。

5.3.2 模型转换一致性验证

模型格式转换可能导致输出结果发生偏移，因此在部署前需要进行一致性验证。本文使用转换脚本对PyTorch、ONNX和TFLite三种形式的模型输出进行对比，验证样本数量为200。验证报告显示，PyTorch与ONNX的平均最大绝对误差约为2.50×10-6，PyTorch与TFLite的平均最大绝对误差约为0.0068，ONNX与TFLite的平均最大绝对误差也约为0.0068；三种模型在验证样本上的预测一致性均为1.0。

模型转换一致性验证结果如表5-4所示。

表5-4 模型转换一致性验证结果

| 对比项 | 平均最大绝对误差 | 平均绝对误差 |
| --- | --- | --- |
| PyTorch与ONNX | 2.50×10^-6 | 1.18×10^-6 |
| PyTorch与TFLite | 0.0068 | 0.0033 |
| ONNX与TFLite | 0.0068 | 0.0033 |

从表5-4可以看出，PyTorch模型与ONNX模型之间误差极小，说明ONNX导出过程基本保持了模型输出一致性。TFLite模型由于采用FP16量化，输出与原PyTorch模型之间存在小幅数值差异，但差异范围较小，预测结果保持一致。因此，本文认为该TFLite模型能够作为树莓派端部署模型使用。

5.4 树莓派端推理程序设计

5.4.1 推理程序总体结构

树莓派端推理程序主要包括摄像头读取、YuNet人脸检测、目标跟踪、人脸区域裁剪、TFLite表情分类、结果绘制和图像保存等部分。程序启动后，首先加载TFLite表情分类模型和YuNet人脸检测模型，然后初始化摄像头并进入实时循环。

树莓派端推理程序加载FP16量化后的model_fp16.tflite作为表情分类模型，并加载face_detection_yunet_2023mar.onnx作为YuNet人脸检测模型。程序中的表情类别标签依次为anger、disgust、fear、happy、sad、surprise和neutral，输入图像尺寸设置为224，并使用与训练阶段一致的ImageNet均值和标准差进行归一化处理。

推理程序主要流程如下：

第一，摄像头读取视频帧。程序通过异步摄像头读取类获取实时图像，避免摄像头读取阻塞主循环。

第二，YuNet检测人脸。程序对缩放后的输入图像执行人脸检测，得到检测框和五点关键点。

第三，目标跟踪与位置更新。对于非检测帧，程序利用上一轮检测结果维持目标状态，减少重复检测开销。

第四，人脸区域裁剪。程序根据检测框扩展人脸区域，并裁剪出分类模型输入图像。

第五，TFLite模型推理。裁剪后的人脸图像经过RGB转换、缩放和归一化后输入TFLite模型，输出七类表情概率。

第六，结果绘制与保存。程序在画面中绘制检测框、关键点、预测类别、置信度、FPS和耗时信息，并异步保存高置信度图像。

5.4.2 树莓派端运行参数

树莓派平台算力有限，如果对每一帧图像都执行完整检测和分类，容易造成画面卡顿。因此，本文在端侧推理程序中设置了多项运行参数，以控制检测和分类负载。

主要运行参数如表5-5所示。

表5-5 树莓派端推理参数设置

| 参数 | 设置值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头分辨率 | 640×480 | 获取实时输入画面 |
| 处理分辨率 | 640×480 | 主程序处理图像尺寸 |
| YuNet检测输入尺寸 | 256×192 | 降低人脸检测计算量 |
| 检测间隔 | detect_every=3 | 每3帧执行一次完整检测 |
| 分类间隔 | infer_every=2 | 避免连续帧重复分类 |
| YuNet置信度阈值 | 0.7 | 过滤低置信度检测框 |
| NMS阈值 | 0.3 | 去除重复检测框 |
| TFLite线程数 | 4 | 提高分类推理效率 |
| 表情置信度阈值 | 0.45 | 过滤低置信度分类结果 |
| 人脸框扩展比例 | 0.18 | 保留较完整的人脸区域 |
| 最大跟踪人脸数 | 4 | 控制画面中最多跟踪目标 |
| 单帧最多分类人脸数 | 1 | 降低多目标分类负载 |
| 目标帧率参数 | 30 FPS | 控制显示刷新节奏 |

人脸检测部分把检测输入尺寸设成256*192，在检测完之后再把检测框和关键点映射到原始画面尺寸上。因此可以减小YuNet检测阶段的计算量，但是也能保证画面中检测框的位置是正确的。

表情分类部分程序只对主要的人脸进行分类推理。尽管程序可以追踪4个人脸，但是单帧只能对一个人脸进行表情分类，这样就可以减小多目标场景下计算量。在毕业设计的室内单人演示场景中，该方法可以较好地达到识别功能与实时性的平衡。

5.5 系统运行测试与效果分析

5.5.1 功能测试

为验证系统各模块能否正常运行，本文对摄像头采集、人脸检测、表情分类、结果显示、图像保存和多人场景显示等功能进行了测试。

从功能测试结果看，系统已经能够完成从摄像头输入到识别结果显示的完整流程。YuNet模块能够检测人脸并输出关键点，TFLite分类模型能够输出表情类别和置信度，结果显示模块能够实时叠加运行信息，图像保存模块能够保存部分识别效果较好的画面。

5.5.2 实时性观察

由于本文没有单独使用日志系统来记录每一个帧的性能数据，所以本文实时性结果主要是通过系统运行界面中显示的FPS、延迟、检测耗时、分类耗时和主循环耗时来获得的。测试场景为室内近距离的人脸表情识别，显示方式是vnc远程界面。

从运行截图上可以看出，系统在单人场景中FPS一般处于47～57之间，部分画面中的FPS显示有52.5、53.6、53.3、56.9等；多人场景的FPS为50.9。YuNet检测用时基本维持在6-14ms之间，说明轻量化检测模型和低分辨率检测输入能够有效降低检测计算开销。表情分类耗时比检测要长得多，大多数时候需要18ms到36ms左右的时间，有些画面甚至达到了60ms以上，说明TFLite表情分类仍然是树莓派端推理流程中最大的耗时部分。各个画面的延迟存在一定的波动，主要是由于摄像头的读取、检测和分类推理的负载造成的。

系统实时性观察结果如表5-6所示。

表5-6 系统实时性观察结果

| 指标 | 观察结果 |
| --- | --- |
| 摄像头采集分辨率 | 640×480 |
| 目标显示帧率 | 30 FPS |
| 主循环显示FPS | 约47～57 FPS |
| YuNet检测耗时 | 约6～14 ms |
| 表情分类耗时 | 约18～36 ms |
| 测试场景 | 室内近距离单人及少量多人场景 |

从表5-6可以看出，系统在室内测试环境下能够保持较连续的画面显示，检测框和识别类别能够随人脸状态变化进行更新。YuNet检测耗时较低，主要得益于检测输入尺寸被降低至256×192以及间隔检测策略。分类耗时相对检测耗时更高，说明TFLite表情分类仍然是树莓派端主要计算开销之一。

5.5.3 运行效果展示

为了展示系统实际运行效果，本文选取了若干树莓派端运行截图，覆盖愤怒、恐惧、高兴、中性、悲伤等单人表情识别场景，以及少量多人识别场景。运行效果如图5-1和图5-2所示。

图5-1 单人场景下多类别表情识别效果

图5-1展示了单人场景下的多类别表情识别效果。可以看出，系统能够在画面中绘制人脸检测框和五点关键点，并在检测框附近显示目标编号、预测类别和置信度。画面左上角同时显示FPS、延迟、检测耗时、分类耗时和主循环耗时等信息，便于观察系统实时运行状态。

图5-2 多人场景下表情识别效果

图5-2展示了多人场景下的识别效果。当画面中出现两个人脸时，系统能够检测并绘制多个人脸框。由于程序设置了max_infer_faces=1，系统优先对主要目标进行表情分类，以降低多人场景下的分类推理负载。因此，当前系统更适合单人近距离实时识别场景，在多人场景下仍需要进一步优化多目标分类策略。

5.5.4 稳定性测试

为了检验系统连续运行的能力，本文在树莓派端做了稳定性试验。在测试中系统一直执行摄像头读取、人脸检测、表情识别、结果显示、图像保存等一系列操作，查看程序是否有崩溃、摄像头中断、界面卡死、结果无法刷新等情况发生。

测试结果说明，室内近距离环境下系统可以较为稳定的完成实时采集、检测、分类和显示的任务。异步摄像头读取和异步图像保存机制对系统的稳定起到一定的作用，可以保证视频的读取以及图像的保存不会对主循环造成太大的影响。

目前稳定性测试以人工观察为主，测试场景和测试时长仍较有限。为提高测试结果的可追溯性，后续可通过日志记录FPS、检测耗时、分类耗时、CPU占用率和内存占用率等指标。之后还可以进行长时间的运行测试、多场景的测试，如弱光、逆光、多人移动、侧脸、遮挡等，从而对系统的稳定进行更加全面的评价。

5.6 本章小结

本章围绕人脸表情识别系统的实现、模型部署和运行测试进行了说明。首先，本文介绍了PC端与树莓派端的分工关系，PC端主要完成模型训练、导出和转换，树莓派端主要完成摄像头输入、YuNet人脸检测、TFLite表情分类和结果显示。

其次，本文说明了模型从PyTorch权重文件转换为ONNX、TensorFlow SavedModel和TFLite模型的过程。最终部署模型采用FP16量化后的 model_fp16.tflite，文件大小约为8265 KB，相比float32格式TFLite模型明显减小。模型转换一致性验证结果表明，PyTorch、ONNX和TFLite模型在验证样本上的预测结果保持一致，说明转换后的模型可以用于端侧部署。

最后，本文对树莓派端系统进行了功能测试、实时性观察、运行效果展示和稳定性测试。测试结果表明，系统能够在室内近距离场景下完成摄像头采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存等功能，运行画面较为连续，连续运行过程中未观察到程序崩溃、摄像头中断或界面卡死等异常情况。总体来看，本文系统已经实现了从模型训练、格式转换到树莓派端实时运行的完整工程闭环。

第6章 结论与展望

6.1 结论

本毕业设计围绕端侧人脸表情识别系统的设计与实现展开，完成了从数据集构建、模型训练、模型转换到树莓派端实时运行的完整流程。系统以“轻量化人脸检测 + 轻量化表情分类 + 树莓派端部署”为主要思路，前端采用YuNet完成人脸检测与关键点定位，后端采用MobileNetV3-large构建七类表情分类模型，最终在树莓派平台上实现了摄像头采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存等功能。

在模型训练方面，本文以FER2013数据集为基础，对样本进行了扩充、合并、清洗和重新划分，并统一转换为CSV格式进行训练。针对表情类别分布不均衡的问题，训练过程中采用了数据增强、类别均衡、标签平滑和伪标签辅助训练等方法。实验结果表明，最终Stage 3模型在测试集上取得了90.77%的准确率和87.43%的宏平均F1值，能够较好地完成愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性七类表情识别任务。其中，高兴、中性和惊讶等类别识别效果较好，恐惧、悲伤和厌恶等类别仍存在一定混淆。

在系统实现方面，本文完成了PyTorch模型到ONNX、TensorFlow SavedModel和TensorFlow Lite模型的转换，并采用FP16量化方式生成适合端侧运行的TFLite模型。量化后的model_fp16.tflite 文件体积约为8265 KB，相比float32格式模型明显减小。模型转换后，本文还对PyTorch、ONNX和TFLite模型输出进行一致性验证，保证转换后的模型能够用于端侧部署。

树莓派端系统集成了YuNet人脸检测、TFLite表情分类、实时结果显示和异步图像保存等功能。为了减小端侧计算量，系统把人脸识别的输入分辨率设得比较低，使用间隔检测、间隔分类、限制单帧分类的人脸数、异步读取等方法来提高运行的连续性。运行测试结果表明，系统在室内近距离环境下能够较稳定地完成实时识别任务，运行画面较为连续，检测框、关键点、表情类别和置信度均能正常显示，连续运行期间没有出现程序崩溃、摄像头中断或者界面卡顿等异常情况。

总体来看，本文完成了一个可运行的端侧人脸表情识别原型系统。该系统不是单纯停留在离线模型训练层面，而是实现了从模型训练到树莓派端部署运行的工程闭环。

6.2 展望

尽管本文已经完成了基本的功能并且可以正常地运行在树莓派上，但是还存在着一些问题，在后续的研究中还需要进行改进。

第一，本模型对于部分类别的识别还存在提高的空间。从实验结果可知，恐惧、悲伤、厌恶等类别的F1值比较低，并且容易同中性、惊讶这些类别产生混淆。后续可以增加一些少部分类别的样本以及弱表情样本来提高数据标注的一致性，也可以尝试使用更加精细的注意力机制或者面部局部区域特征来提高对易混淆类别的识别效果。

第二，系统目前更适合室内近距离单人使用。多人场景中程序可以检测出多个面孔，但是为了保证实时性，目前主要对主要目标进行表情分类，不能对所有人的脸进行高频分类。后续可引入更高效的目标跟踪算法和批量推理策略，以提高多人场景下的识别能力。

第三，端侧性能测试仍需进一步完善。本文实时性结果主要是从运行界面观察得出的，虽然可以反映出系统的整体运行状况，但是缺乏长时间自动化日志统计。程序中可以增加性能记录模块，对FPS、检测耗时、分类耗时、CPU占用率、内存占用等指标进行统计分析，进而得到更好的系统性能评价。

第四，能够对部署方式做出改进。目前模型使用FP16 TFLite格式运行，后面可以尝试INT8量化、模型剪枝或者硬件加速推理方式来进一步降低模型体积和推理耗时。还可以就树莓派端的运行环境对摄像头读取、显示刷新、图像保存等进行改进，从而提高整个系统的稳定性以及响应速度。

综上所述，该系统已完成端侧人脸表情识别原型设计与实现的主要工作，接下来可以从数据质量、模型结构、多目标识别以及端侧性能优化等各个方面进行改进，使得系统在更加复杂的环境中具有更好的适用性。

参考文献

- 蒋斌, 崔晓梅, 等. 轻量级网络在人脸表情识别上的新进展[J]. 计算机应用研究, 2024, 41(3): 663-670.

- Ullah S, Ou J, et al. Facial expression recognition (FER) survey: a vision, architectural elements, and future directions[J]. PeerJ Computer Science, 2024, 10: e2024.

- Kopalidis T, Solachidis V, et al. Advances in facial expression recognition: a survey of methods, benchmarks, models, and datasets[J]. Information, 2024, 15(3): 135.

- Goodfellow I J, Erhan D, et al. Challenges in representation learning: a report on three machine learning contests[C]. Berlin: Springer, 2013: 117-124.

- 赵晓, 杨晨, 等. 基于注意力机制ResNet轻量网络的面部表情识别[J]. 液晶与显示, 2023, 38(11): 1503-1510.

- 左义海, 白武尚, 等. NCA-MobileNet: 一种轻量化人脸表情识别方法[J]. 液晶与显示, 2024, 39(4): 522-531.

- 李艳秋, 李胜赵, 等. 轻量型Swin Transformer与多尺度特征融合相结合的人脸表情识别方法[J]. 光电工程, 2025, 52(1): 240234.

- Jiang B, Li N, et al. Research on facial expression recognition algorithm based on improved MobileNetV3[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2024, 2024: 22.

- Howard A, Sandler M, et al. Searching for MobileNetV3[C]. Seoul: IEEE, 2019: 1314-1324.

- Wu W, Peng H, Yu S. YuNet: a tiny millisecond-level face detector[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(5): 656-665.

- 李宇豪, 吕晓琪, 等. 基于改进S3FD网络的人脸检测算法[J]. 激光技术, 2021, 45(6): 722-728.

- Mohammadi M, Smith H, et al. Facial expression recognition at the edge: CPU vs GPU vs VPU vs TPU[C]. New York: ACM, 2023: 243-248.

- Liu S, Ha D S, et al. Efficient neural networks for edge devices[J]. Computers & Electrical Engineering, 2021, 92: 107121.

- Weng O. Neural network quantization for efficient inference: a survey[J]. arXiv preprint arXiv:2112.06126, 2021.

- Wei L, Zhang Z, et al. Advances in the neural network quantization: a survey[J]. Applied Sciences, 2024, 14(17): 7445.

致    谢

时光匆匆，大学阶段的学习生活即将结束。回顾本次毕业设计从选题、资料查阅、系统设计、模型训练到最终部署测试的整个过程，我在专业知识、实践能力和问题解决能力等方面都得到了较大的锻炼和提升。在此，我谨向所有给予我指导、帮助和支持的老师、同学以及家人表示诚挚的感谢。

首先，衷心感谢指导教师康莉莉老师在毕业设计全过程中的悉心指导。从课题方向的确定、系统方案的设计，到毕业设计结构调整、实验结果分析、格式规范的修改等，老师提出了许多宝贵建议，使我能够及时发现问题并不断改进。老师严谨认真的治学态度和负责细致的指导方式使我受益良多。

其次，要感谢学院老师本科阶段对我进行培养。经过四年课程学习和实践训练，掌握了人工智能、计算机视觉、程序设计、系统开发等各方面的基础知识，为毕业设计的完成打下了重要的基础。

此外，感谢在毕业设计期间给予我帮助和鼓励的同学与朋友。系统调试、模型训练、资料整理、毕业设计修改等阶段他们的意见使笔者思路更为清晰，并使笔者对自己所面临的问题更有信心。

最后，感谢家人多年来对我的关心、理解和支持。也正是在他们于学习和生活中的鼓励与支持下，我才得以顺利完成本科阶段的学习任务。

本次毕业设计仍有许多不足之处，但它也是我本科阶段一次重要的综合实践。今后我将继续保持学习和探索的态度，不断提升自己的专业能力和实践能力。

附    录